附件

2025年度第三批二星级绿色建筑标识项目

| 序号 | 项目 名称 | 申报 单位 | 认定 标准 | 标识 星级 | 项目 所在 地 | 建筑 类型 | 申报建筑面积(万㎡) | 关键技术指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 建筑运行阶段碳排放强度 | 围护结构热工性能（或建筑供暖空调负荷） | 严寒和寒冷地区住宅建筑外窗传热系数降低比例 | 节水器具用水效率等级 | 建筑隔声性能 | 室内主要空气污染物浓度 | 外窗气密、水密、抗风压性能 | 全装修 | 绿地率 | 年径流总量控制率 | 可再生能源利用率 | 非传统水源利用率 | 绿色建材应用比例 |
| 1 | 德化国际陶瓷艺术城（一期）场馆工程—会展中心 | 德化县瓷艺城投资建设有限公司、隆恩建设工程有限公司、福建省绿筑低碳科技有限公司 | 《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2019 | ★★ | 泉州市 | 公共建筑 | 2.12 | 12.58kgCO2/ (m2•a) | 建筑供暖空调负荷降低 10.09% | — | 100%达到二级 | 房间空气隔声性能达到国家标准的低限标准限值，楼板撞击隔声性能达到高限值 | 比国家标准GB/T 18883限值降低20% | 外窗气密、水密、抗风压性能符合国家标准规定，外窗洞口与外窗本体结合严密 | 全装修质量符合国家标准规定 | 绿地率18%，达到规划指标100% | 70% | — | 绿化灌溉、车库及道路冲洗100%使用非传统水源 | — |
| 2 | 厦门翔安新城2022XP04地块项目（海屿原）（1#~3#楼、5#~9#楼） | 厦门悦庆房地产有限公司、中岚绿设（厦门）建筑科技有限公司 | 《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2019 | ★★ | 厦门市 | 住宅建筑 | 13.97 | 13.03kgCO2/ (m2•a) | 建筑供暖空调负荷降低 24.03% | — | 50%达到一级且其他达到二级 | 房间空气隔声性能达到国家标准的低限标准限值，楼板撞击隔声性能达到低限值 | 比国家标准GB/T 18883限值降低44.3% | 外窗气密、水密、抗风压性能符合国家标准规定，外窗洞口与外窗本体结合严密 | 全装修质量符合国家标准规定 | 绿地率30%，达到规划指标100% | 75.47% | — | — | 35% |