
附件1

聚合物水泥防水砂浆（立面）补充定额

说 明

1. 本定额适用于外立面刚性防水做法，设计厚度与定额取定不同时，人工费不作调整，材料及机械按同比例调整。

工程量计算规则

1.工程量计算同墙柱面抹灰工程量计算规则。

	工作内容：清理基层，调制砂浆，抹水泥砂浆。                             

 计量单位：㎡

	定额编号
	10109216

	项目
	聚合物水泥防水砂浆（立面）

	
	5mm厚

	工料机基价(元)
	17.12 

	其     中
	人工费基价(元)
	14.12 

	
	材料费基价(元)
	2.87 

	
	施工机具使用费基价(元)
	0.13 

	名称
	单位
	单价
	数量

	材 
料
	现拌抹灰砂浆 1:2 M45(42.5) 

砂子4.75mm 稠度50~70mm
	m³
	387.52 
	0.0052 

	
	聚合物防水砂浆添加剂
	kg
	3.82 
	0.2237 

	机

械
	灰浆搅拌机 拌筒容量200L
	台班
	143.94 
	0.0009 


附件2


预制混凝土楼梯构件安装补充定额

说  明

1. 本补充定额包括预制混凝土楼梯构件安装、成品保护和上人临时钢梯制安定额。

2. 预制楼梯构件成品保护定额按利用旧模板考虑，没有保护的不予计算，采用其他保护材料的另行计算。

3. 上人临时钢梯定额按摊销方式编制，层高按3.10m取定，层高与定额取定不同时，定额材料费按高度同比例换算。

工程量计算规则

    1.预制混凝土楼梯安装工程量，按设计图示构件体积以“m3”计算。

2.预制混凝土楼梯成品保护工程量，按模板与预制混凝土楼梯接触面以“m2”计算。

3.上人临时钢梯工程量，按每部预制楼梯的层数以“部·层”计算，1个楼梯间（含剪刀梯）计算1部楼梯。

	工作内容：结合面清理，螺栓预埋、垫片及螺母安装、焊接，砂浆拌制及找平，油毡铺设，构件吊装、就位、校正，泡沫条埋设、聚苯板裁剪及填充，砂浆拌制及灌缝封堵、打胶。
计量单位：m3

	定额编号
	10301107

	项目
	预制混凝土楼梯构件安装

	工料机基价(元)
	418.35

	其     中
	人工费基价(元)
	254.84

	
	材料费基价(元)
	157.26

	
	施工机具使用费基价(元)
	6.25

	名称
	单位
	单价
	数量

	材    料
	预制钢筋混凝土楼梯
	m3
	-
	（1.0050）

	
	螺栓 M20×350
	套
	10.36
	5.5776 

	
	石油沥青油毡 350#
	m2
	2.90
	0.4084 

	
	挤塑板 25
	m2
	23.00
	0.5016 

	
	泡沫条 综合
	m
	1.35
	6.4086 

	
	高强无收缩灌浆料 CBGM-380
	kg
	3.10
	3.6305 

	
	结构胶 590ml
	支
	11.72
	4.1012 

	
	现拌抹灰砂浆1:1 M55(42.5)

砂子4.75mm 稠度50-70mm
	m3
	543.79
	0.0325 

	
	其他材料费
	元
	1.00
	1.1300 

	机  械
	交流电焊机 功率32kV·A
	台班
	97.23
	0.0643 


	工作内容：旧胶合板搬运、切割、拼装，吊装、加固，日常清理、维护，胶合板拆除。
计量单位：m2

	定额编号
	10301108

	项目
	预制混凝土楼梯成品保护

	工料机基价(元)
	39.04

	其     中
	人工费基价(元)
	22.13

	
	材料费基价(元)
	16.74

	
	施工机具使用费基价(元)
	0.17 

	名称
	单位
	单价          
	数量

	材料
	胶合板模板 18厚、一级、酚醛
	m2
	47.14
	0.3500

	
	铁钉 Φ5以内
	kg
	13.68
	0.0177 

	机械
	木工圆锯机 直径500mm
	台班
	28.23
	0.0058 


工作内容：钢构件现场制作安装，焊接、除锈、刷防锈及防腐漆，场内转运、吊装，调平、固定、吊离。

计量单位：部·层
	定额编号
	10301109

	项目
	上人临时钢梯

（层高3.10m）

	工料机基价(元)
	368.81

	其     中
	人工费基价(元)
	253.42

	
	材料费基价(元)
	110.63

	
	施工机具使用费基价(元)
	4.76 

	名称
	单位
	单价
	数量

	材料
	热轧槽钢
	t
	3723 
	0.0110 

	
	方钢管25×25×2.5
	kg
	5.05
	1.3400 

	
	花纹钢板
	kg
	4.43
	0.5200 

	
	钢板 δ1-2
	kg
	3.86
	0.0070 

	
	银粉
	kg
	36.00
	0.4570 

	
	防锈漆 红丹
	kg
	11.10
	0.4570 

	
	电焊条
	kg
	7.60
	0.2000 

	
	橡胶压力管
	m
	38.61
	0.4000 

	
	压力表 带表弯 

0-2.5MPa φ50
	块
	50.85
	0.0400 

	
	氧气
	m3
	4.53
	1.6000 

	
	乙炔气
	m3
	32.16
	0.3600 

	
	其他材料费
	元
	1.00
	1.2430

	机械
	交流电焊机 功率42kV·A
	台班
	135.88
	0.0350


附件3

预制混凝土楼梯构件工程量清单

	项目

编码
	项目名称
	项目特征
	计量单位
	工程量计算规则
	工程内容

	010522002
	装配式预制混凝土楼梯（不含休息平台）
	1.单体体积

2.混凝土强度等级

3.钢筋含量
	m³
	按设计图示尺寸以构件体积计算，不扣除构件内钢筋、预埋铁件、配管、套管、线盒及单个面积0.3㎡以内的孔洞、线箱所占体积，依附于构件制作的各类保温层、饰面层体积并入相应的构件安装中计算，外露钢筋体积亦不再增加。
	1.预埋件安装、焊接

2.柔性材料铺垫

3.构件吊装、就位

4.接缝材料填充

5.封堵、打胶。

	010522003
	预制混凝土楼梯成品保护
	1.保护材料


	㎡
	按模板与预制楼梯混凝土接触面积计算
	1.运输、切割、拼装、加工场地卫生清理

2.吊装、加固

3.维护

4.拆除

	010522004
	上人临时钢梯
	1.层高


	部.层
	按每部预制楼梯的层数以“部·层”计算
	1.制作安装、焊接

2.除锈、刷防锈及防腐漆

3.加工场地卫生清理

4.场内转运、吊装、调平、固定

5.吊离


附件4

独立柱脚手架定额计算规则调整办法

《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017）第17章第五条第1点中，独立柱脚手架定额工程量计算规则调整为：独立的砖、石、钢筋混凝土柱，按柱结构外围周长加5.60m乘以柱高以面积计算。高度在3.60m以下的，套用砌筑双排脚手架定额；3.60m以上的，套用相应高度的外脚手架定额。

主编单位：福建省建设工程造价总站

福建省榕圣建设发展有限公司

福建昇华工程造价咨询有限公司

审定人员：严良忠 黄玉富  

主编人员：高雄映 吴庆莲 赵俊秋 

参编人员：王晓清 林倩芸 刘朝臣 陈新国 林庄慧 陈晓存 

评审人员：任  彧 金玉山 王培新 柳婷玲 张  杰




